DE10-Standard FPGA Engineering Knowledge Base

EKB-RES-205

Verification Report LED

Mẫu chuẩn báo cáo kết quả kiểm chứng (mô phỏng + thực tế trên board)

| Project | DE10-Standard FPGA Engineering Handbook |
| --- | --- |
| Board | Terasic DE10-Standard — Intel Cyclone V SoC 5CSXFC6D6F31C6N |
| Status | Template |
| Owner | (điền tên bạn) |
| Repository path | DE10-Standard_FPGA_EKB/00_Project_Management/ |

Mục lục

1. Mục đích

Tổng hợp toàn bộ bằng chứng kiểm chứng cho 1 module/project — nối kết quả mô phỏng (Volume III) với kết quả chạy thật trên board — dùng làm bằng chứng nghiệm thu cuối chương.

2. Thông tin project

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên project/module | LED Chaser (led_chaser.v) |
| Đường dẫn | 04_Projects/LED/ |
| Người thực hiện | Huy |
| Ngày báo cáo | 23/07/2026 |

3. Kế hoạch test (Test Plan)

| Test case # | Mục tiêu test | Input | Output mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Kiểm tra FSM chuyển đủ 8 trạng thái. | clk, rst_n thả. | LEDR dịch 1 bit mỗi chu kỳ. |
| TC-02 | Kiểm tra Reset. | Nhấn KEY0_rst_n (PIN_AJ4). | LEDR về trạng thái ban đầu (ví dụ 8'b00000001). |

4. Kết quả mô phỏng (Simulation)

| Test case # | Kết quả (PASS/FAIL) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | PASS | Mạch dịch bit chuẩn xác theo clk_divider. |
| TC-02 | PASS | Reset hoạt động đúng. |
| Yêu cầu hình ảnh: Screenshot waveform + transcript log cho từng test case FAIL (bắt buộc) và ít nhất 1 test case PASS tiêu biểu. |
| → File Demo GIF/Video hoạt động thực tế: 04_Projects/LED/Images/LED_Chaser_Demo.gif |

5. Kết quả kiểm chứng thật trên board

| Hạng mục | Kết quả quan sát | Đạt yêu cầu? |
| --- | --- | --- |
| Nạp file cấu hình .sof | Nạp thành công qua USB-Blaster (JTAG), board nhận file và chạy FSM ngay lập tức. |  |
| Chức năng LED Chaser | 8 bóng LED đỏ (LEDR[7:0]) sáng chạy đuổi từ phải qua trái đúng với tần số đã chia từ clk_divider (khoảng 4Hz). |  |
| Chức năng Reset (KEY0_rst_n) | Nhấn nút KEY0_rst_n, mạch reset về trạng thái ban đầu ngay lập tức. Nhả nút, mạch tiếp tục chạy đuổi. |  |
| Yêu cầu hình ảnh/video: Ảnh hoặc video board hoạt động đúng như mô tả (LED, terminal output, màn hình VGA...). |

6. Kết luận

Module/project đạt yêu cầu, sẵn sàng đưa vào Handbook chính thức    ☐ Cần bổ sung test case    ☐ Có lỗi cần sửa RTL

7. Thực hành

- Hoàn thành báo cáo verification đầy đủ cho project đầu tiên của bạn (đề xuất: led_chaser hoặc uart_tx) trước khi chuyển sang Volume IV.