DE10-Standard FPGA Engineering Knowledge Base

EKB-RES-205

Verification Report Template

Mẫu chuẩn báo cáo kết quả kiểm chứng (mô phỏng + thực tế trên board)

| Project | DE10-Standard FPGA Engineering Handbook |
| --- | --- |
| Board | Terasic DE10-Standard — Intel Cyclone V SoC 5CSXFC6D6F31C6N |
| Status | Template |
| Owner | Nguyễn Gia Huy |
| Repository path | DE10-Standard_FPGA_EKB/00_Project_Management/ |

Mục lục

1. Mục đích

Tổng hợp toàn bộ bằng chứng kiểm chứng cho 1 module/project — nối kết quả mô phỏng (Volume III) với kết quả chạy thật trên board — dùng làm bằng chứng nghiệm thu cuối chương.

2. Thông tin project

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên project/module | VGA Color Bar Timing |
| Đường dẫn | 04_Projects/VGA/ |
| Người thực hiện | Huy |
| Ngày báo cáo | 09/08/2026 |

3. Kế hoạch test (Test Plan)

| Test case # | Mục tiêu test | Input | Output mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Kiểm tra logic đếm pixel và timing HSYNC/VSYNC. | clk_25m175 (từ PLL), rst_n. | Các cờ hsync, vsync, video_on và bộ đếm pixel_x, pixel_y hoạt động đúng chuẩn 640x480@60Hz (theo front/back porch). |
| TC-02 | Xuất hình ảnh thực tế lên màn hình VGA. | Nạp file fpga_vga.sof, cắm cáp VGA sang màn hình. | Màn hình nhận đúng độ phân giải 640x480, hiển thị các sọc màu dọc tương ứng với tọa độ pixel_x. |

4. Kết quả mô phỏng (Simulation)

| Test case # | Kết quả (PASS/FAIL) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | PASS | Waveform hiển thị đúng chu kỳ hsync/vsync (tham khảo tb_vga_timing_success.png). |
| TC-02 |  |  |
| Yêu cầu hình ảnh: Screenshot waveform + transcript log cho từng test case FAIL (bắt buộc) và ít nhất 1 test case PASS tiêu biểu. |

5. Kết quả kiểm chứng thật trên board

| Hạng mục | Kết quả quan sát | Đạt yêu cầu? |
| --- | --- | --- |
| Nạp file cấu hình .sof | PASS | Nạp thành công qua Quartus Programmer, board phản hồi tốt. |
| Hiển thị màn hình (TC-02) | PASS | Màn hình nhận diện tín hiệu, xuất đúng các dải màu (Color Bar) không bị nhiễu hay trôi hình. |
| Yêu cầu hình ảnh/video: Ảnh hoặc video board hoạt động đúng như mô tả (LED, terminal output, màn hình VGA...). |

6. Kết luận

☐ Module/project đạt yêu cầu, sẵn sàng đưa vào Handbook chính thức    ☐ Cần bổ sung test case    ☐ Có lỗi cần sửa RTL

7. Thực hành

- Hoàn thành báo cáo verification đầy đủ cho project đầu tiên của bạn (đề xuất: led_chaser hoặc uart_tx) trước khi chuyển sang Volume IV.