DE10-Standard FPGA Engineering Knowledge Base

EKB-PM-004

Engineering Decision Log

Architecture Decision Records (ADR) cho toàn bộ EKB

| Project | DE10-Standard FPGA Engineering Handbook |
| --- | --- |
| Board | Terasic DE10-Standard — Intel Cyclone V SoC 5CSXFC6D6F31C6N |
| Status | Living document |
| Owner | (điền tên bạn) |
| Repository path | DE10-Standard_FPGA_EKB/00_Project_Management/ |

Mục lục

1. Mục đích

Mọi quyết định kỹ thuật có ảnh hưởng lâu dài (chọn công cụ, chọn cấu trúc RTL, chọn chuẩn giao tiếp, chọn phương pháp verify...) phải được ghi lại dưới dạng ADR (Architecture Decision Record). Mục tiêu: 6 tháng sau, bạn hoặc người kế thừa hiểu được TẠI SAO quyết định đó được đưa ra, không chỉ là NÓ LÀ GÌ.

2. Khi nào cần viết ADR?

- Chọn giữa 2 phương án kỹ thuật trở lên (ví dụ: UART bằng IP lõi Platform Designer vs tự viết RTL).

- Quyết định ảnh hưởng đến nhiều Volume/Project cùng lúc (ví dụ: quy ước đặt tên tín hiệu, chuẩn reset đồng bộ/bất đồng bộ).

- Quyết định khó đảo ngược hoặc tốn công sức lớn để đổi sau này.

- Không cần ADR cho: sửa lỗi chính tả, đổi màu sơ đồ, các quyết định hiển nhiên không có phương án thay thế.

3. Mẫu ADR chuẩn (copy mục này cho mỗi quyết định mới)

| Trường | Nội dung cần điền |
| --- | --- |
| Mã ADR | ADR-XXX (tăng dần, không tái sử dụng số đã bỏ) |
| Tiêu đề | Câu ngắn gọn nêu quyết định, dạng động từ: 'Chọn ...', 'Áp dụng ...' |
| Ngày | DD/MM/YYYY |
| Trạng thái | Proposed / Accepted / Superseded by ADR-YYY / Deprecated |
| Bối cảnh (Context) | Vấn đề cần giải quyết là gì? Ràng buộc nào đang tồn tại (phần cứng, thời gian, license)? |
| Phương án đã xét (Alternatives) | Liệt kê ít nhất 2 phương án, kèm ưu/nhược điểm mỗi phương án |
| Quyết định (Decision) | Phương án được chọn, phát biểu dứt khoát bằng 1–2 câu |
| Hệ quả (Consequences) | Điều gì trở nên dễ hơn? Điều gì trở nên khó hơn/phải đánh đổi? |
| Volume/Project liên quan | Ví dụ: Volume II Ch.4, 04_Projects/UART/ |

4. Ví dụ ADR đã điền mẫu — dùng để tham khảo cách viết

ADR-001: Chọn Terasic DE10-Standard (Cyclone V 5CSXFC6D6F31C6N) làm board chuẩn cho EKB

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Accepted |
| Ngày | __ /__ /2026 |
| Bối cảnh | Cần một board FPGA hỗ trợ Altera University Program, có HPS (ARM Cortex-A9 dual-core) để thực hành cả PL (Programmable Logic) lẫn PS (Processing System), phù hợp chương trình thực tập. |
| Phương án xét đến | (1) DE10-Standard/Cyclone V SoC — có HPS, RAM DDR3 1GB HPS + 1GB FPGA, nhiều ngoại vi (VGA, Audio, GPIO, Ethernet); (2) DE0-CV/Cyclone V (không HPS) — rẻ hơn nhưng không học được SoC/Linux embedded; (3) DE10-Lite/MAX10 — không đủ tài nguyên logic cho project SoC phức tạp. |
| Quyết định | Chọn DE10-Standard, chip Cyclone V 5CSXFC6D6F31C6N, vì cân bằng giữa chi phí, tài nguyên logic (110K LE), và khả năng học cả RTL thuần lẫn hệ thống SoC/HPS. |
| Hệ quả | Handbook phải có riêng Volume V cho SoC/Platform Designer/HPS. Cần cài thêm SoC EDS (Embedded Design Suite) ngoài Quartus Prime. |
| Volume/Project liên quan | Volume I (board setup), Volume V (SoC/HPS), toàn bộ 04_Projects/ |

- Danh sách các Architecture Decision Records (ADR)

ADR-005: Chọn kiến trúc BIST Loopback & Error Injection cho kiểm chứng SPI Master

| Trường | Nội dung cần điền |
| --- | --- |
| Mã ADR | ADR-005 |
| Tiêu đề | Chọn kiến trúc BIST Loopback & Error Injection cho kiểm chứng SPI Master |
| Ngày | 10/08/2026 |
| Trạng thái | Accepted |
| Bối cảnh (Context) | Dự án Volume IV yêu cầu giao tiếp SPI với Cảm biến gia tốc ADXL345. Tuy nhiên, phần cứng board DE10-Standard nối ADXL345 qua giao tiếp I2C/HPS, không rút sẵn 4 chân SPI vật lý ra PL FPGA. Cần phương án kiểm chứng IP SPI Master chuẩn xác mà không phụ thuộc vào ngoại vi cắm ngoài. |
| Phương án đã xét (Alternatives) | (1) Cố gán chân ADXL345 qua cầu nối HPS (Cực kỳ phức tạp, vi phạm ranh giới giữa Volume IV và Volume V);<br>(2) Chỉ kiểm chứng bằng mô phỏng ModelSim (Không chứng minh được RTL tổng hợp và chạy thật trên phần cứng FPGA);<br>(3) Thiết kế hệ thống On-Chip Full-Duplex BIST Loopback gồm Master + Slave + BIST Controller + Hardware Error Injector. |
| Quyết định (Decision) | Chọn Phương án (3). Tự xây dựng IP `spi_slave.v` và `spi_bist.v` để tạo chu trình kiểm chứng tự động 8 Test Pattern, hỗ trợ nút bấm `KEY[1]` bơm lỗi lật bit MISO để thực hiện Negative Testing. |
| Hệ quả (Consequences) | Dự án hoàn toàn tự chủ trên board DE10-Standard, chứng minh được cả khả năng truyền đúng (Happy Path) lẫn khả năng phát hiện lỗi truyền dẫn (Error Detection) của IP SPI. |
| Volume/Project liên quan | Volume IV Ch.2 (SPI Mode 0–3), `04_Projects/SPI/` |

ADR-006: Chọn kiến trúc BIST Loopback & Error Injection cho kiểm chứng SPI Master

| Trường | Nội dung cần điền |
| --- | --- |
| Mã ADR | ADR-006 |
| Tiêu đề | Bắt buộc sử dụng Reset Synchronizer cho các tín hiệu reset cơ học |
| Ngày | 10/08/2026 |
| Trạng thái | Accepted |
| Bối cảnh (Context) | Khi nạp các project (VD: SPI Loopback) lên board DE10-Standard, tín hiệu reset từ nút nhấn cơ học (`KEY[0]`) đi trực tiếp vào mạng global clock routing gây nhiễu dội phím (bouncing) và báo lỗi nghiêm trọng về Recovery/Removal timing vi phạm trên TimeQuest Timing Analyzer. |
| Phương án đã xét (Alternatives) | (1) Nối trực tiếp `KEY[0]` tới chân reset của toàn bộ flip-flop (Dễ gây vi phạm timing và reset hệ thống không đồng bộ khi nhả nút);<br>(2) Lọc nhiễu bằng bộ đếm thời gian (Debouncer) (Tốn tài nguyên logic đếm, không giải quyết triệt me vấn đề đồng bộ hóa cạnh nhả reset với xung clock hệ thống);<br>(3) Sử dụng mạch **2-stage Reset Synchronizer** (Asynchronous Assertion, Synchronous De-assertion). |
| Quyết định (Decision) | Chọn Phương án (3). Ở mọi top-level module, tín hiệu reset cơ học bất đồng bộ bên ngoài (`KEY[0]`) BẮT BUỘC phải đi qua mạch Reset Synchronizer 2 tầng chốt theo cạnh lên của `CLOCK_50` trước khi cấp cho các khối logic nội bộ. |
| Hệ quả (Consequences) | Hệ thống thoát reset an toàn và đồng bộ hoàn toàn, xóa bỏ dứt điểm các warning về Recovery/Removal timing trên Quartus Prime, đảm bảo thiết kế chạy ổn định trên phần cứng thật. |
| Volume/Project liên quan | Architecture Baseline (Mục 3.4), Volume II Ch.3, Toàn bộ `04_Projects/` |

6. Bảng tổng hợp Decision Log (index — cập nhật mỗi khi thêm ADR mới)

| Mã ADR | Tiêu đề | Trạng thái | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | Chọn DE10-Standard / Cyclone V 5CSXFC6D6F31C6N làm board chuẩn | Accepted | __ /__ /2026 |
| ADR-005 | Chọn kiến trúc BIST Loopback & Error Injection cho kiểm chứng SPI Master | Accepted | 10/08/2026 |
| ADR-006 | Bắt buộc sử dụng Reset Synchronizer cho các tín hiệu reset cơ học | Accepted | 10/08/2026 |
| ADR-00 |  |  |  |

7. Thực hành

- Thực hành: viết ADR-002 thật cho quyết định tiếp theo bạn sắp đưa ra — ví dụ 'Chọn Verilog hay VHDL làm ngôn ngữ RTL chính cho EKB'.

- Thực hành: mỗi khi mở Quartus Prime để bắt đầu 1 project mới trong 04_Projects/, tự hỏi 'quyết định thiết kế nào ở đây cần ghi ADR?' trước khi code.