DE10-Standard FPGA Engineering Knowledge Base

EKB-RES-205

Verification Report Template

Mẫu chuẩn báo cáo kết quả kiểm chứng (mô phỏng + thực tế trên board)

| Project | DE10-Standard FPGA Engineering Handbook |
| --- | --- |
| Board | Terasic DE10-Standard — Intel Cyclone V SoC 5CSXFC6D6F31C6N |
| Status | Template |
| Owner | Nguyen Gia Huy |
| Repository path | DE10-Standard_FPGA_EKB/00_Project_Management/ |

Mục lục

1. Mục đích

Tổng hợp toàn bộ bằng chứng kiểm chứng cho 1 module/project — nối kết quả mô phỏng (Volume III) với kết quả chạy thật trên board — dùng làm bằng chứng nghiệm thu cuối chương.

2. Thông tin project

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên project/module | SPI Master/Slave Full-Duplex BIST Loopback |
| Đường dẫn | 04_Projects/SPI/ |
| Người thực hiện | Huy |
| Ngày báo cáo | 10/08/2026 |

3. Kế hoạch test (Test Plan)

| Test case # | Mục tiêu test | Input | Output mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | SPI Master/Slave Full-Duplex BIST Loopback | SW[0] = 1, KEY[1] = 1 | Master và Slave nhận đúng 8 Test Pattern, cờ LEDR[9] (PASS) sáng. |
| TC-02 | Bơm lỗi phần cứng (Error Injection) | Press KEY[1] = 0 | Đảo bit MISO, BIST phát hiện sai lệch, cờ LEDR[8] (ERROR) sáng. |
| TC-03 | Khả năng tự phục hồi (Recovery) | Release KEY[1] = 1 | Đường MISO trở lại bình thường, cờ LEDR[8] tắt, LEDR[9] sáng trở lại. |

4. Kết quả mô phỏng (Simulation)

| Test case # | Kết quả (PASS/FAIL) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | PASS | BIST gửi qua 8 pattern, Master và Slave nhận khớp 100%. |
| TC-02 | PASS | Bắt được lỗi tại thời điểm nhấn KEY[1], cờ ERROR bật lên mức 1. |
| TC-03 | PASS | BIST tiếp tục kiểm tra và xác nhận hệ thống tự khôi phục sau khi nhả KEY[1]. |
| Yêu cầu hình ảnh: Screenshot waveform + transcript log cho từng test case FAIL (bắt buộc) và ít nhất 1 test case PASS tiêu biểu. |

(Dán screenshot Waveform từ ModelSim hiển thị các tín hiệu sclk_wire, mosi_wire, miso_master_in, pass_flag, err_flag vào mục này).

5. Kết quả kiểm chứng thật trên board

| Hạng mục | Kết quả quan sát | Đạt yêu cầu? |
| --- | --- | --- |
| Nạp file .sof | Quartus Programmer báo Successful 100%. |  |
| BIST Mode (SW[0] = 1) | Đèn LEDR[9] (PASS) sáng xanh/đỏ định kỳ, HEX0-HEX1 và HEX2-HEX3 hiển thị các cặp mã HEX trùng khớp (00, FF, AA, 55,...). |  |
| Error Injection (KEY[1]) | Giữ nút KEY[1], đèn LEDR[8] (ERROR) sáng ngay lập tức. Nhả nút KEY[1], hệ thống trở lại trạng thái PASS. |  |
| Timing Closure | TimeQuest Timing Analyzer báo cáo Setup Slack > 0 (No Timing Violation) ở 50MHz. |  |
| Yêu cầu hình ảnh/video: Ảnh hoặc video board hoạt động đúng như mô tả (LED, terminal output, màn hình VGA...). |

6. Kết luận

☐ Module/project đạt yêu cầu, sẵn sàng đưa vào Handbook chính thức    ☐ Cần bổ sung test case    ☐ Có lỗi cần sửa RTL

7. Thực hành

- Hoàn thành báo cáo verification đầy đủ cho project đầu tiên của bạn (đề xuất: led_chaser hoặc uart_tx) trước khi chuyển sang Volume IV.