DE10-Standard FPGA Engineering Knowledge Base

EKB-ARCH-100

Architecture Baseline

Universal FPGA Engineering Handbook — Nền tảng kiến trúc (v Final / Frozen sau phê duyệt)

| Project | DE10-Standard FPGA Engineering Handbook |
| --- | --- |
| Board | Terasic DE10-Standard — Intel Cyclone V SoC 5CSXFC6D6F31C6N (Altera University Program) |
| Status | Draft → sẽ chuyển Frozen sau khi mentor duyệt |
| Owner | (điền tên bạn) |
| Repository path | DE10-Standard_FPGA_EKB/00_Project_Management/ |

# Mục lục

# 1. Mục đích & phạm vi

Đây là tài liệu kiến trúc GỐC (baseline) mà toàn bộ 6 Volume của Handbook, mọi project trong 04_Projects/, và mọi template trong 07_Engineering_Assets/ phải tuân theo. Sau khi chuyển trạng thái Frozen (xem Document Control.docx), tài liệu này KHÔNG được sửa trực tiếp — mọi thay đổi kiến trúc phải qua ADR mới trong Engineering Decision Log.docx và tạo bản v2 kế thừa.

Vì sao cần 'đóng băng' tài liệu này? Vì 6 Volume Handbook sẽ tham chiếu chéo đến quy ước đặt tên tín hiệu, cấu trúc thư mục, và chuẩn code ở đây. Nếu baseline thay đổi liên tục, toàn bộ nội dung đã viết bị lệch chuẩn.

# 2. Tổng quan hệ thống (System Overview)

## 2.1. Board & chip

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Board | Terasic DE10-Standard |
| FPGA/SoC | Intel (Altera) Cyclone V SoC, part number 5CSXFC6D6F31C6N |
| Logic Elements | ~110,000 LE |
| Hard Processor System (HPS) | Dual-core ARM Cortex-A9 @ up to 925 MHz |
| RAM FPGA fabric | 1 GB DDR3 (SDRAM riêng cho FPGA) |
| RAM HPS | 1 GB DDR3 (SDRAM riêng cho HPS) |
| I/O nổi bật | VGA DAC, Audio CODEC (I2S), Gigabit Ethernet (HPS + FPGA), USB OTG, 2x 40-pin GPIO expansion, ADC |
| Cấu hình nạp | USB-Blaster on-board (nạp JTAG trực tiếp qua USB Mini-B), MAX III CPLD làm cầu cấu hình |
| Công cụ chính thức | Quartus Prime (Standard hoặc Lite — Lite đủ dùng cho Cyclone V dòng nhỏ/trung), Platform Designer (Qsys), SoC EDS, ModelSim-Intel FPGA Edition |

Yêu cầu hình ảnh #1: Chụp ảnh thật board DE10-Standard của bạn (góc toàn cảnh, có chú thích các khối: FPGA, HPS, cổng VGA, cổng USB-Blaster, khối GPIO) → lưu tại 03_Resources/User_Manual/DE10_Standard_Board_Overview.png. Không dùng ảnh từ internet — dùng ảnh board thực tế bạn đang cầm để đảm bảo tính xác thực 'Single Source of Truth'.

## 2.2. Kiến trúc phân lớp của EKB

Toàn bộ nội dung kỹ thuật được tổ chức theo 3 lớp, từ thấp đến cao:

| Lớp | Nội dung | Volume tương ứng |
| --- | --- | --- |
| Lớp 1 — Vật lý & Môi trường | Board, nguồn, JTAG, I/O bank, điện áp chuẩn logic | Volume I |
| Lớp 2 — Logic số & RTL | Verilog/VHDL, FSM, datapath, timing closure | Volume II |
| Lớp 3a — Kiểm chứng | Testbench, mô phỏng, coverage, assertion | Volume III |
| Lớp 3b — Giao tiếp ngoại vi | UART, SPI, I2C, VGA, Audio, GPIO | Volume IV |
| Lớp 4 — Hệ thống SoC | HPS, Platform Designer/Qsys, AXI, Linux embedded | Volume V |
| Lớp 5 — Ứng dụng & Hiệu năng | Project tích hợp, đo hiệu năng, tối ưu tài nguyên | Volume VI |

Yêu cầu hình ảnh #2 (bắt buộc): Vẽ 1 sơ đồ khối (block diagram) thể hiện 6 lớp trên xếp chồng lên nhau như kim tự tháp hoặc các lớp OSI, mỗi lớp ghi rõ Volume tương ứng. Dùng draw.io/PowerPoint, xuất PNG nền trong suốt, lưu tại 07_Engineering_Assets/Block_Diagram/EKB_Layered_Architecture.png. Đây là hình ảnh sẽ được chèn ở đầu MỌI Volume.

# 3. Chuẩn hóa mã nguồn (Coding Standard) — áp dụng cho toàn bộ 04_Projects/

## 3.1. Lựa chọn ngôn ngữ RTL

EKB dùng Verilog-2001 (hoặc SystemVerilog subset cho testbench) làm ngôn ngữ chính, vì đây là ngôn ngữ phổ biến trong tài liệu Altera/Intel University Program và dễ đối chiếu với ví dụ chính thức của Terasic. Nếu bạn chọn VHDL, hãy tạo ADR-002 ghi rõ lý do và áp dụng nhất quán.

## 3.2. Quy ước đặt tên tín hiệu

| Loại tín hiệu | Quy ước | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Clock | clk hoặc clk_<tần số/nguồn> | clk_50m, clk_sys |
| Reset | rst_n (bất đồng bộ, tích cực thấp) hoặc rst (tích cực cao) | rst_n |
| Tín hiệu active-low khác | hậu tố _n | cs_n, oe_n |
| Thanh ghi (registered) | hậu tố _r hoặc _reg | data_r, state_reg |
| Tín hiệu tổ hợp (combinational) | hậu tố _c hoặc _comb, hoặc không hậu tố | next_state_c |
| Bus nhiều bit | ghi rõ độ rộng trong comment đầu file | data_bus [31:0] |
| Tên module | snake_case, mô tả chức năng | uart_tx.v, fifo_sync.v |
| Tên state trong FSM | S_ + tên viết hoa | S_IDLE, S_TX_START |

## 3.3. Nguyên tắc thiết kế đồng bộ bắt buộc

- 100% thiết kế phải là Synchronous Design — mọi flip-flop dùng chung 1 clock edge (posedge) trong 1 clock domain, tránh latch không mong muốn.

- Reset: dùng reset bất đồng bộ assert / đồng bộ de-assert (asynchronous assert, synchronous de-assert) — đây là chuẩn công nghiệp giảm rủi ro metastability khi reset nhả ra.

- Clock Domain Crossing (CDC): bất kỳ tín hiệu nào đi từ clock domain A sang B PHẢI qua 2-flop synchronizer (tối thiểu) hoặc FIFO bất đồng bộ (dùng IP có sẵn trong Platform Designer cho dữ liệu nhiều bit).

- Không dùng logic tổ hợp có vòng lặp (combinational loop). Không suy luận latch ngoài ý muốn — luôn có nhánh else/default trong always block tổ hợp.

Cần thực hành: Trước khi viết Volume II chương RTL, hãy tự viết 1 module 2-flop synchronizer đơn giản và mô phỏng để hiểu rõ metastability — bài tập này sẽ trở thành ví dụ mẫu trong Volume II.

## 3.4. Mẫu khung file RTL chuẩn (header bắt buộc mọi file .v)

// ============================================================ // Module : uart_tx.v // Project : DE10-Standard_FPGA_EKB / 04_Projects/UART // Volume ref : Volume IV - Peripherals and IO, Chapter 2 // Author : (điền tên) // Description : UART transmitter, 8N1, baud rate có thể cấu hình // Dependencies: none // ============================================================ module uart_tx #( parameter CLK_FREQ = 50_000_000, parameter BAUD_RATE = 115_200 ) ( input wire clk, input wire rst_n, input wire tx_start, input wire [7:0] tx_data, output reg tx_busy, output reg tx_line ); // ... implementation ... endmodule

# 4. Cấu trúc thư mục cho từng project trong 04_Projects/

Mọi project con (LED, UART, SPI, VGA, Platform_Designer, HPS...) PHẢI theo đúng cấu trúc sau để đồng bộ với Template Pack (Gói 4):

04_Projects/<TenProject>/ ├── Quartus/ # .qpf, .qsf, .sdc (constraint file bắt buộc) ├── RTL/ # file .v/.sv thiết kế chính ├── Simulation/ # testbench .v, script .do cho ModelSim, waveform .wlf ├── Images/ # ảnh chụp board, screenshot RTL Viewer, Signal Tap └── README.md # mục tiêu project, cách build & nạp

Yêu cầu file constraint (.sdc): Mọi project PHẢI có file .sdc khai báo clock constraint (create_clock) — thiếu file này, Timing Analyzer (TimeQuest) sẽ không thể xác nhận thiết kế đạt tần số mục tiêu. Đây là lỗi phổ biến nhất của người mới học FPGA.

# 5. Ma trận yêu cầu nội dung theo từng Volume

Bảng dưới đây là XƯƠNG SỐNG cho Gói 2 (Handbook Skeleton) — mỗi Volume khi tạo khung sườn phải bám theo đúng 4 cột: nội dung cần điền, yêu cầu hình ảnh, thực hành bắt buộc, file code/ứng dụng cần có.

## 5.1. Volume I — Board and Environment

| Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Nội dung cần điền | Sơ đồ chân board, bảng điện áp I/O bank, cách cấp nguồn, cài đặt Quartus Prime Lite + driver USB-Blaster, cấu hình JTAG |
| Yêu cầu hình ảnh | Ảnh board thật (toàn cảnh + cận cảnh từng khối), screenshot Device Manager nhận driver USB-Blaster, screenshot Quartus Programmer kết nối thành công |
| Thực hành bắt buộc | Cài Quartus Prime Lite, cắm board, nạp thử 1 file .sof mẫu (ví dụ Terasic Golden Top Reference Design) và xác nhận LED nháy |
| File code/ứng dụng cần có | Không có RTL riêng — dùng Golden Top Reference Design của Terasic để xác nhận board hoạt động |

## 5.2. Volume II — Core Logic and RTL

| Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Nội dung cần điền | Combinational vs sequential logic, FSM (Moore/Mealy), synchronous design rules, CDC, timing closure cơ bản (setup/hold), đọc báo cáo Fitter/Timing Analyzer |
| Yêu cầu hình ảnh | Screenshot RTL Viewer, screenshot Technology Map Viewer, sơ đồ FSM vẽ tay/draw.io, ảnh chụp waveform mô phỏng FSM |
| Thực hành bắt buộc | Viết 1 FSM đơn giản (ví dụ điều khiển LED chạy đuổi 8-bit), compile, xem báo cáo tài nguyên sử dụng (LE, register) |
| File code/ứng dụng cần có | 04_Projects/LED/RTL/led_chaser.v + testbench + Quartus project + file .sdc |

## 5.3. Volume III — Verification and Simulation

| Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Nội dung cần điền | Testbench structure, self-checking testbench, ModelSim workflow (compile → simulate → waveform), coverage cơ bản, assertion đơn giản |
| Yêu cầu hình ảnh | Screenshot waveform ModelSim có annotate tín hiệu quan trọng, screenshot transcript log PASS/FAIL |
| Thực hành bắt buộc | Viết testbench self-checking cho module uart_tx (gửi 1 byte, so sánh output với mô hình tham chiếu), chạy bằng ModelSim script .do |
| File code/ứng dụng cần có | 04_Projects/UART/Simulation/tb_uart_tx.v + run_sim.do |

## 5.4. Volume IV — Peripherals and IO

| Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Nội dung cần điền | UART (8N1, baud rate), SPI (mode 0-3), I2C cơ bản, VGA timing (640x480@60Hz), Audio I2S CODEC, GPIO 40-pin mapping |
| Yêu cầu hình ảnh | Ảnh chụp oscilloscope/logic analyzer tín hiệu UART/SPI thật (nếu có thiết bị đo), sơ đồ timing VGA (hsync/vsync), ảnh màn hình VGA hiển thị pattern test |
| Thực hành bắt buộc | UART: echo qua Tera Term/PuTTY ở 115200 baud. VGA: xuất color bar test pattern ra màn hình thật qua cổng VGA của DE10-Standard |
| File code/ứng dụng cần có | 04_Projects/UART/ (tx+rx), 04_Projects/VGA/ (vga_controller.v + color_bar_pattern.v) |

## 5.5. Volume V — SoC and Platform Designer

| Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Nội dung cần điền | Kiến trúc HPS-FPGA bridge (Lightweight HPS-to-FPGA, HPS-to-FPGA, FPGA-to-HPS), Platform Designer/Qsys workflow, AXI interconnect cơ bản, build Linux/U-Boot cho HPS (SoC EDS), device tree cơ bản |
| Yêu cầu hình ảnh | Screenshot sơ đồ hệ thống trong Platform Designer, screenshot Address Map, ảnh terminal SSH/UART console vào HPS Linux chạy trên board |
| Thực hành bắt buộc | Tạo hệ thống Qsys tối thiểu: HPS + PIO kết nối LED, generate, biên dịch, nạp .sof, sau đó điều khiển LED từ Linux userspace qua /dev/mem hoặc devmem2 |
| File code/ứng dụng cần có | 04_Projects/Platform_Designer/hps_pio_system.qsys, RTL top wrap, script devmem2 điều khiển GPIO |

## 5.6. Volume VI — Projects and Performance

| Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Nội dung cần điền | Project tích hợp (kết hợp nhiều Volume trước), đo hiệu năng (Fmax đạt được vs mục tiêu, LE utilization, power estimate qua PowerPlay), tối ưu tài nguyên |
| Yêu cầu hình ảnh | Bảng/biểu đồ so sánh tài nguyên trước-sau tối ưu, screenshot PowerPlay Power Analyzer, ảnh demo project hoàn chỉnh chạy trên board |
| Thực hành bắt buộc | Chọn 1 project tổng hợp (ví dụ: VGA hiển thị dữ liệu đọc từ UART, hoặc HPS đọc cảm biến qua GPIO và hiển thị lên VGA) và đo Fmax thực tế bằng TimeQuest |
| File code/ứng dụng cần có | 04_Projects/<TenProjectTichHop>/ đầy đủ Quartus + RTL + Simulation + báo cáo .rpt xuất từ Quartus |

# 6. Hướng dẫn thiết lập môi trường (Toolchain Setup)

## 6.1. Cài đặt tối thiểu

| Công cụ | Phiên bản đề xuất | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Quartus Prime Lite | 23.1 hoặc mới nhất hỗ trợ Cyclone V | Tổng hợp, place & route, nạp .sof |
| ModelSim-Intel FPGA Edition (Starter) | Đi kèm Quartus Prime | Mô phỏng RTL/testbench |
| SoC EDS (Embedded Design Suite) | Tương thích Quartus đã cài | Build U-Boot/Linux/device tree cho HPS |
| USB-Blaster driver | Đi kèm Quartus | Giao tiếp JTAG nạp board |
| Terminal | Tera Term / PuTTY | Giao tiếp UART console với board |

## 6.2. Quy trình build & nạp chuẩn cho mọi project

1. Mở Quartus Prime -> File -> New Project Wizard Device: 5CSXFC6D6F31C6N 2. Add RTL files (.v) vào project 3. Add file constraint .sdc (Assignments -> Settings -> TimeQuest) 4. Processing -> Start Compilation 5. Kiểm tra Compilation Report: - Fitter: đủ tài nguyên (LE, RAM, DSP)? không lỗi timing? - TimeQuest Timing Analyzer: Fmax >= tần số mục tiêu? 6. Tools -> Programmer -> Add File (.sof) -> Start 7. Xác nhận board hoạt động đúng (LED/UART/VGA...) 8. Chụp ảnh/screenshot bằng chứng -> lưu vào Images/ của project

# 7. Checklist nghiệm thu (Definition of Done) áp dụng cho mọi chương thực hành

- [ ] Code RTL có header chuẩn theo mục 3.4.

- [ ] Có file .sdc khai báo clock constraint.

- [ ] Có testbench mô phỏng qua ModelSim, ảnh waveform đính kèm.

- [ ] Compile trên Quartus Prime không lỗi, không warning nghiêm trọng.

- [ ] Đã nạp thử trên board thật, có ảnh/video bằng chứng.

- [ ] Nếu có quyết định thiết kế quan trọng → đã tạo ADR tương ứng.

- [ ] Đã cập nhật Revision History + Change Log cho Volume liên quan.

# 8. Ghi chú đóng băng (Freeze Note)

Sau khi mentor phê duyệt (chuyển trạng thái Approved trong Document Control.docx), tài liệu này sẽ được đổi tên thành Universal_FPGA_Engineering_Handbook_Architecture_Baseline_vFinal.docx và chuyển Frozen. Mọi thay đổi sau đó bắt buộc phải qua ADR mới.