DE10-Standard FPGA Engineering Knowledge Base

HPS Linux Bring-up — Project Template

Template chuẩn cho 04_Projects/HPS/

| Project | DE10-Standard FPGA Engineering Handbook |
| --- | --- |
| Board | Terasic DE10-Standard — Intel Cyclone V SoC 5CSXFC6D6F31C6N |
| Status | Template |
| Owner | (điền tên bạn) |
| Repository path | DE10-Standard_FPGA_EKB/00_Project_Management/ |

# Mục lục

# 1. Mục tiêu project

Build và boot Linux embedded trên HPS, thiết lập console UART, chuẩn bị nền tảng chạy ứng dụng userspace điều khiển FPGA fabric.

# 2. Yêu cầu phần cứng

Thẻ SD card (≥4GB), cáp UART-to-USB nối console HPS, PC chạy SoC EDS.

# 3. Cấu trúc thư mục chuẩn

04_Projects/HPS/ ├── Quartus/ # .qpf, .qsf, .sdc ├── RTL/ # Không có RTL riêng ├── Simulation/ # testbench + script .do ├── Images/ # ảnh board, screenshot └── README.md

# 4. Sơ đồ kết nối / I/O

| Tín hiệu | Hướng | Chân (Pin Planner) | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| HPS_UART0 | Bidirectional | cố định | Console debug Linux |
| Thẻ SD | N/A | khe cắm SD trên board | Chứa U-Boot, kernel, rootfs |

Yêu cầu hình ảnh: Sơ đồ kết nối khối (block diagram) + screenshot Pin Planner đã gán đúng các chân trên.

# 5. Danh sách file RTL cần có

- Không có RTL riêng — dùng lại hps_pio_system.qsys từ project Platform_Designer làm nền phần cứng

# 6. Testbench / kiểm chứng cần có

Không áp dụng testbench RTL — kiểm chứng bằng boot log qua UART console (xem Verification_Report_Template).

# 7. Khung code khởi điểm (skeleton)

# Quy trình SoC EDS build (tóm tắt lệnh) bsp-editor # tạo/chỉnh Board Support Package cho U-Boot make -C uboot-socfpga make -C linux-socfpga dtc -I dts -O dtb -o socfpga.dtb socfpga.dts # Ghi các file (u-boot, zImage, dtb, rootfs) vào thẻ SD theo phân vùng chuẩn

# 8. Hướng dẫn thực hiện từng bước

- 1. Cài SoC EDS, thiết lập biến môi trường embedded_command_shell

- 2. Tạo Board Support Package (bsp-editor) khớp với hps_pio_system.qsys đã generate

- 3. Build U-Boot cho Cyclone V SoC

- 4. Build Linux kernel (hoặc dùng prebuilt kernel Terasic/Rocketboards cho DE10-Standard)

- 5. Tạo/chỉnh device tree, biên dịch .dtb

- 6. Ghi thẻ SD theo layout chuẩn (raw U-Boot + FAT boot partition + ext rootfs)

- 7. Cắm thẻ SD, nối UART console (115200-8-N-1), cấp nguồn, quan sát boot log

- 8. Đăng nhập Linux, xác nhận mount rootfs thành công, xác nhận thấy PIO qua device tree

# 9. Checklist nghiệm thu

- [ ] RTL tuân chuẩn Architecture Baseline (header, naming, reset, CDC nếu có).

- [ ] Có file .sdc, compile không lỗi/không warning nghiêm trọng.

- [ ] Có testbench, mô phỏng PASS, ảnh waveform đính kèm Images/.

- [ ] Đã nạp board thật, có ảnh/video bằng chứng hoạt động đúng.

- [ ] Đã điền Verification_Report_Template.docx cho project này (03_Resources).

- [ ] Đã cập nhật Revision History + Change Log.

# 10. Liên kết Volume

Project này minh họa/kiểm chứng nội dung tương ứng trong Volume liên quan (xem Architecture Baseline mục 5). Ghi rõ số ADR nếu có quyết định thiết kế quan trọng.