DE10-Standard FPGA Engineering Knowledge Base

LED Chaser — Project Template

Template chuẩn cho 04_Projects/LED/

| Project | DE10-Standard FPGA Engineering Handbook |
| --- | --- |
| Board | Terasic DE10-Standard — Intel Cyclone V SoC 5CSXFC6D6F31C6N |
| Status | Template |
| Owner | (điền tên bạn) |
| Repository path | DE10-Standard_FPGA_EKB/00_Project_Management/ |

# Mục lục

# 1. Mục tiêu project

Project nhập môn: xác nhận toolchain hoạt động và thực hành FSM cơ bản qua LED chạy đuổi 8-bit.

# 2. Yêu cầu phần cứng

8 LED trên board DE10-Standard (LEDR[7:0]), 1 nút nhấn reset (KEY[0]), clock 50MHz (CLOCK_50).

# 3. Cấu trúc thư mục chuẩn

04_Projects/LED/ ├── Quartus/ # .qpf, .qsf, .sdc ├── RTL/ # led_chaser.v, clk_divider.v ├── Simulation/ # testbench + script .do ├── Images/ # ảnh board, screenshot └── README.md

# 4. Sơ đồ kết nối / I/O

| Tín hiệu | Hướng | Chân (Pin Planner) | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| CLOCK_50 | Input | PIN_AF14 | Clock hệ thống 50MHz |
| KEY[0] | Input | PIN_AJ4 | Reset bất đồng bộ, tích cực thấp |
| LEDR[7:0] | Output | xem Pin Planner | 8 LED hiển thị |

Yêu cầu hình ảnh: Sơ đồ kết nối khối (block diagram) + screenshot Pin Planner đã gán đúng các chân trên.

# 5. Danh sách file RTL cần có

- led_chaser.v — module chính, FSM 8 trạng thái điều khiển LED chạy đuổi

- clk_divider.v — chia clock 50MHz xuống tần số quan sát được bằng mắt (~4Hz)

# 6. Testbench / kiểm chứng cần có

tb_led_chaser.v — mô phỏng đủ 1 chu kỳ 8 trạng thái, kiểm tra thứ tự LED sáng đúng.

# 7. Khung code khởi điểm (skeleton)

module led_chaser ( input wire CLOCK_50, input wire KEY0_rst_n, output reg [7:0] LEDR ); // TODO: clk_divider instance // TODO: FSM 8 state (S0..S7), mỗi state bật đúng 1 LED endmodule

# 8. Hướng dẫn thực hiện từng bước

- 1. Tạo Quartus project, device 5CSXFC6D6F31C6N

- 2. Viết led_chaser.v + clk_divider.v theo header chuẩn (Architecture Baseline mục 3.4)

- 3. Viết testbench tb_led_chaser.v, mô phỏng bằng ModelSim

- 4. Gán chân trong Pin Planner theo bảng I/O

- 5. Tạo file .sdc: create_clock -name clk_50m -period 20.000 [get_ports CLOCK_50]

- 6. Compile, kiểm tra Fitter/Timing report

- 7. Nạp .sof lên board, xác nhận LED chạy đuổi đúng thứ tự

# 9. Checklist nghiệm thu

- [ ] RTL tuân chuẩn Architecture Baseline (header, naming, reset, CDC nếu có).

- [ ] Có file .sdc, compile không lỗi/không warning nghiêm trọng.

- [ ] Có testbench, mô phỏng PASS, ảnh waveform đính kèm Images/.

- [ ] Đã nạp board thật, có ảnh/video bằng chứng hoạt động đúng.

- [ ] Đã điền Verification_Report_Template.docx cho project này (03_Resources).

- [ ] Đã cập nhật Revision History + Change Log.

# 10. Liên kết Volume

Project này minh họa/kiểm chứng nội dung tương ứng trong Volume liên quan (xem Architecture Baseline mục 5). Ghi rõ số ADR nếu có quyết định thiết kế quan trọng.