DE10-Standard FPGA Engineering Knowledge Base

HPS + PIO Minimal System — Project Template

Template chuẩn cho 04_Projects/Platform_Designer/

| Project | DE10-Standard FPGA Engineering Handbook |
| --- | --- |
| Board | Terasic DE10-Standard — Intel Cyclone V SoC 5CSXFC6D6F31C6N |
| Status | Template |
| Owner | (điền tên bạn) |
| Repository path | DE10-Standard_FPGA_EKB/00_Project_Management/ |

# Mục lục

# 1. Mục tiêu project

Xây dựng hệ thống Qsys tối thiểu: HPS kết nối PIO điều khiển LED — nền tảng cho toàn bộ Volume V.

# 2. Yêu cầu phần cứng

HPS on-chip (ARM Cortex-A9), LED trên board, thẻ SD đã có Linux boot (từ Volume V chương 4).

# 3. Cấu trúc thư mục chuẩn

04_Projects/Platform_Designer/ ├── Quartus/ # .qpf, .qsf, .sdc ├── RTL/ # hps_pio_system.qsys, top.v ├── Simulation/ # testbench + script .do ├── Images/ # ảnh board, screenshot └── README.md

# 4. Sơ đồ kết nối / I/O

| Tín hiệu | Hướng | Chân (Pin Planner) | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| HPS_DDR/HPS_* | N/A | cố định theo board | Kết nối HPS chuẩn, không tự ý đổi |
| LEDR[7:0] | Output | xem Pin Planner | Điều khiển từ HPS qua PIO |

Yêu cầu hình ảnh: Sơ đồ kết nối khối (block diagram) + screenshot Pin Planner đã gán đúng các chân trên.

# 5. Danh sách file RTL cần có

- hps_pio_system.qsys — hệ thống Platform Designer: HPS + PIO (output) + Lightweight HPS-to-FPGA bridge

- top.v — wrapper top-level kết nối hps_pio_system với chân vật lý

# 6. Testbench / kiểm chứng cần có

Không mô phỏng RTL thuần túy ở project này — kiểm chứng qua chạy thật Linux + devmem2 (xem Verification_Report_Template).

# 7. Khung code khởi điểm (skeleton)

// top.v (wrapper) module top ( // HPS hard IP pins (auto-generated bởi Quartus) output wire [7:0] LEDR ); hps_pio_system u0 ( .pio_export (LEDR) // ... HPS interface ports ... ); endmodule

# 8. Hướng dẫn thực hiện từng bước

- 1. Mở Platform Designer, add IP 'Arria V/Cyclone V Hard Processor System'

- 2. Add IP PIO (Parallel I/O), rộng 8-bit, hướng Output

- 3. Kết nối HPS h2f_lw_axi_master -> PIO s1 (avalon slave)

- 4. Kết nối clock/reset theo mặc định, Generate HDL

- 5. Ghi lại base address PIO trong Address Map (dùng cho devmem2 sau)

- 6. Viết top.v wrapper, export pio ra LEDR

- 7. Compile toàn bộ project, nạp .sof lên board

- 8. Boot Linux trên HPS (đã build ở Volume V chương 4), SSH/UART console vào

- 9. Chạy devmem2 tại đúng address để bật/tắt LED, xác nhận phản hồi

# 9. Checklist nghiệm thu

- [ ] RTL tuân chuẩn Architecture Baseline (header, naming, reset, CDC nếu có).

- [ ] Có file .sdc, compile không lỗi/không warning nghiêm trọng.

- [ ] Có testbench, mô phỏng PASS, ảnh waveform đính kèm Images/.

- [ ] Đã nạp board thật, có ảnh/video bằng chứng hoạt động đúng.

- [ ] Đã điền Verification_Report_Template.docx cho project này (03_Resources).

- [ ] Đã cập nhật Revision History + Change Log.

# 10. Liên kết Volume

Project này minh họa/kiểm chứng nội dung tương ứng trong Volume liên quan (xem Architecture Baseline mục 5). Ghi rõ số ADR nếu có quyết định thiết kế quan trọng.