DE10-Standard FPGA Engineering Knowledge Base

SPI Master — Project Template

Template chuẩn cho 04_Projects/SPI/

| Project | DE10-Standard FPGA Engineering Handbook |
| --- | --- |
| Board | Terasic DE10-Standard — Intel Cyclone V SoC 5CSXFC6D6F31C6N |
| Status | Template |
| Owner | (điền tên bạn) |
| Repository path | DE10-Standard_FPGA_EKB/00_Project_Management/ |

# Mục lục

# 1. Mục tiêu project

Xây dựng SPI master hỗ trợ cả 4 mode (CPOL/CPHA), giao tiếp với 1 thiết bị slave (thật hoặc mô phỏng).

# 2. Yêu cầu phần cứng

GPIO header dùng làm SCLK/MOSI/MISO/CS_n; thiết bị SPI slave ngoài (ví dụ EEPROM SPI) nếu có, hoặc slave mô phỏng trong testbench.

# 3. Cấu trúc thư mục chuẩn

04_Projects/SPI/ ├── Quartus/ # .qpf, .qsf, .sdc ├── RTL/ # spi_master.v ├── Simulation/ # testbench + script .do ├── Images/ # ảnh board, screenshot └── README.md

# 4. Sơ đồ kết nối / I/O

| Tín hiệu | Hướng | Chân (Pin Planner) | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| SPI_SCLK | Output | GPIO | Serial clock |
| SPI_MOSI | Output | GPIO | Master Out Slave In |
| SPI_MISO | Input | GPIO | Master In Slave Out |
| SPI_CS_n | Output | GPIO | Chip select, tích cực thấp |

Yêu cầu hình ảnh: Sơ đồ kết nối khối (block diagram) + screenshot Pin Planner đã gán đúng các chân trên.

# 5. Danh sách file RTL cần có

- spi_master.v — tham số CPOL, CPHA, shift register 8-bit, FSM điều khiển

# 6. Testbench / kiểm chứng cần có

tb_spi_master.v — có slave model đơn giản (shift register phản hồi) để kiểm tra dữ liệu gửi/nhận đúng ở cả 4 mode.

# 7. Khung code khởi điểm (skeleton)

module spi_master #( parameter CPOL = 0, parameter CPHA = 0 ) ( input wire clk, rst_n, input wire start, input wire [7:0] tx_byte, output reg [7:0] rx_byte, output wire sclk, mosi, cs_n, input wire miso, output reg busy ); // TODO: FSM theo CPOL/CPHA, shift 8 bit endmodule

# 8. Hướng dẫn thực hiện từng bước

- 1. Vẽ timing diagram cho cả 4 mode CPOL/CPHA trước khi code (đưa vào Volume IV chương 2)

- 2. Viết spi_master.v cho 1 mode trước (ví dụ mode 0)

- 3. Viết testbench với slave model, mô phỏng xác nhận đúng timing

- 4. Mở rộng hỗ trợ đủ 4 mode qua parameter

- 5. Gán chân GPIO, .sdc, compile, nạp board

- 6. Nếu có thiết bị SPI slave thật, test giao tiếp thực tế và log kết quả

# 9. Checklist nghiệm thu

- [ ] RTL tuân chuẩn Architecture Baseline (header, naming, reset, CDC nếu có).

- [ ] Có file .sdc, compile không lỗi/không warning nghiêm trọng.

- [ ] Có testbench, mô phỏng PASS, ảnh waveform đính kèm Images/.

- [ ] Đã nạp board thật, có ảnh/video bằng chứng hoạt động đúng.

- [ ] Đã điền Verification_Report_Template.docx cho project này (03_Resources).

- [ ] Đã cập nhật Revision History + Change Log.

# 10. Liên kết Volume

Project này minh họa/kiểm chứng nội dung tương ứng trong Volume liên quan (xem Architecture Baseline mục 5). Ghi rõ số ADR nếu có quyết định thiết kế quan trọng.