DE10-Standard FPGA Engineering Knowledge Base

UART Transceiver — Project Template

Template chuẩn cho 04_Projects/UART/

| Project | DE10-Standard FPGA Engineering Handbook |
| --- | --- |
| Board | Terasic DE10-Standard — Intel Cyclone V SoC 5CSXFC6D6F31C6N |
| Status | Template |
| Owner | (điền tên bạn) |
| Repository path | DE10-Standard_FPGA_EKB/00_Project_Management/ |

# Mục lục

# 1. Mục tiêu project

Xây dựng UART transmitter + receiver 8N1 hoàn chỉnh, giao tiếp thật với PC qua Tera Term/PuTTY.

# 2. Yêu cầu phần cứng

Cổng UART on-board hoặc header GPIO nối USB-UART bridge ngoài; PC chạy Tera Term/PuTTY.

# 3. Cấu trúc thư mục chuẩn

04_Projects/UART/ ├── Quartus/ # .qpf, .qsf, .sdc ├── RTL/ # uart_tx.v, uart_rx.v, baud_gen.v ├── Simulation/ # testbench + script .do ├── Images/ # ảnh board, screenshot └── README.md

# 4. Sơ đồ kết nối / I/O

| Tín hiệu | Hướng | Chân (Pin Planner) | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| CLOCK_50 | Input | PIN_AF14 | Clock hệ thống |
| UART_TXD | Output | xem Pin Planner | Đường truyền dữ liệu ra |
| UART_RXD | Input | xem Pin Planner | Đường nhận dữ liệu vào |

Yêu cầu hình ảnh: Sơ đồ kết nối khối (block diagram) + screenshot Pin Planner đã gán đúng các chân trên.

# 5. Danh sách file RTL cần có

- uart_tx.v — bộ phát, tham số CLK_FREQ và BAUD_RATE

- uart_rx.v — bộ thu, có oversampling 16x để lấy mẫu giữa bit

- baud_gen.v — bộ tạo tick baud rate dùng chung cho tx/rx

# 6. Testbench / kiểm chứng cần có

tb_uart_tx.v (self-checking, so sánh với mô hình tham chiếu) + tb_uart_loopback.v (nối tx→rx nội bộ, kiểm tra round-trip đúng byte).

# 7. Khung code khởi điểm (skeleton)

module uart_tx #( parameter CLK_FREQ = 50_000_000, parameter BAUD_RATE = 115_200 ) ( input wire clk, rst_n, input wire tx_start, input wire [7:0] tx_data, output reg tx_busy, tx_line ); // TODO: FSM IDLE -> START -> DATA(8) -> STOP endmodule

# 8. Hướng dẫn thực hiện từng bước

- 1. Viết baud_gen.v, mô phỏng xác nhận tick đúng chu kỳ 115200 baud

- 2. Viết uart_tx.v, testbench self-checking so khung truyền 8N1

- 3. Viết uart_rx.v với oversampling, testbench xác nhận thu đúng byte có nhiễu jitter nhỏ

- 4. Ghép loopback nội bộ, mô phỏng round-trip

- 5. Gán chân UART_TXD/RXD, tạo .sdc, compile, nạp board

- 6. Test thật: mở Tera Term 115200-8-N-1, gõ ký tự, xác nhận echo đúng

# 9. Checklist nghiệm thu

- [ ] RTL tuân chuẩn Architecture Baseline (header, naming, reset, CDC nếu có).

- [ ] Có file .sdc, compile không lỗi/không warning nghiêm trọng.

- [ ] Có testbench, mô phỏng PASS, ảnh waveform đính kèm Images/.

- [ ] Đã nạp board thật, có ảnh/video bằng chứng hoạt động đúng.

- [ ] Đã điền Verification_Report_Template.docx cho project này (03_Resources).

- [ ] Đã cập nhật Revision History + Change Log.

# 10. Liên kết Volume

Project này minh họa/kiểm chứng nội dung tương ứng trong Volume liên quan (xem Architecture Baseline mục 5). Ghi rõ số ADR nếu có quyết định thiết kế quan trọng.