DE10-Standard FPGA Engineering Knowledge Base

VGA Controller — Color Bar — Project Template

Template chuẩn cho 04_Projects/VGA/

| Project | DE10-Standard FPGA Engineering Handbook |
| --- | --- |
| Board | Terasic DE10-Standard — Intel Cyclone V SoC 5CSXFC6D6F31C6N |
| Status | Template |
| Owner | (điền tên bạn) |
| Repository path | DE10-Standard_FPGA_EKB/00_Project_Management/ |

# Mục lục

# 1. Mục tiêu project

Xây dựng bộ điều khiển VGA timing chuẩn 640x480@60Hz và xuất color bar test pattern ra màn hình thật.

# 2. Yêu cầu phần cứng

Cổng VGA DAC on-board của DE10-Standard, màn hình VGA/adapter HDMI-VGA để test thật.

# 3. Cấu trúc thư mục chuẩn

04_Projects/VGA/ ├── Quartus/ # .qpf, .qsf, .sdc ├── RTL/ # vga_timing.v, color_bar_pattern.v, pll_25m175.v ├── Simulation/ # testbench + script .do ├── Images/ # ảnh board, screenshot └── README.md

# 4. Sơ đồ kết nối / I/O

| Tín hiệu | Hướng | Chân (Pin Planner) | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| CLOCK_50 | Input | PIN_AF14 | Clock nguồn, cần PLL tạo 25.175MHz cho VGA |
| VGA_HS | Output | xem Pin Planner | Horizontal sync |
| VGA_VS | Output | xem Pin Planner | Vertical sync |
| VGA_R/G/B | Output | xem Pin Planner | Kênh màu (DAC) |

Yêu cầu hình ảnh: Sơ đồ kết nối khối (block diagram) + screenshot Pin Planner đã gán đúng các chân trên.

# 5. Danh sách file RTL cần có

- vga_timing.v — bộ đếm pixel/line, sinh hsync/vsync, tín hiệu video_on

- color_bar_pattern.v — sinh pattern 8 thanh màu dựa vào tọa độ pixel hiện tại

- pll_25m175.v — PLL/Qsys IP tạo clock pixel 25.175MHz từ 50MHz

# 6. Testbench / kiểm chứng cần có

tb_vga_timing.v — mô phỏng và kiểm tra đúng số dòng/cột theo chuẩn 640x480@60Hz (800x525 tổng cộng kể cả blanking).

# 7. Khung code khởi điểm (skeleton)

module vga_timing ( input wire clk_25m175, rst_n, output reg hsync, vsync, video_on, output reg [9:0] pixel_x, pixel_y ); // TODO: bộ đếm H (0..799), V (0..524) // TODO: sinh hsync/vsync theo front porch/sync pulse/back porch chuẩn VESA endmodule

# 8. Hướng dẫn thực hiện từng bước

- 1. Tra bảng timing chuẩn 640x480@60Hz (VESA), ghi vào Volume IV chương 4

- 2. Tạo PLL 25.175MHz (dùng Platform Designer hoặc ALTPLL IP)

- 3. Viết vga_timing.v, mô phỏng kiểm tra hsync/vsync đúng chu kỳ

- 4. Viết color_bar_pattern.v sinh 8 thanh màu theo pixel_x

- 5. Gán chân VGA, .sdc cho cả 2 clock domain (50MHz và 25.175MHz)

- 6. Compile, nạp board, nối màn hình VGA thật, xác nhận color bar hiển thị đúng

# 9. Checklist nghiệm thu

- [ ] RTL tuân chuẩn Architecture Baseline (header, naming, reset, CDC nếu có).

- [ ] Có file .sdc, compile không lỗi/không warning nghiêm trọng.

- [ ] Có testbench, mô phỏng PASS, ảnh waveform đính kèm Images/.

- [ ] Đã nạp board thật, có ảnh/video bằng chứng hoạt động đúng.

- [ ] Đã điền Verification_Report_Template.docx cho project này (03_Resources).

- [ ] Đã cập nhật Revision History + Change Log.

# 10. Liên kết Volume

Project này minh họa/kiểm chứng nội dung tương ứng trong Volume liên quan (xem Architecture Baseline mục 5). Ghi rõ số ADR nếu có quyết định thiết kế quan trọng.